GK.7011.5.2025								Budry 09.09.2025

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

„Adaptacja budynku na cele magazynowe  w miejscowości Budry

dz. nr 286/1”

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na adaptacji budynku garażowo magazynowego drewnianego  na budynek o konstrukcji stalowej  z zabudową  z płyty warstwowej  dachem dwuspadowym z płyty warstwowej.  Obiekt znajduje się w kompleksie istniejącej zabudowy  usługowo- garażowo administracyjnej.  Przeznaczenie  na  garażowanie  maszyn, urządzeń oraz magazynowanie  materiałów stanowiących mienie komunalne Gminy Budy.

Lokalizacja: Działka nr. ew. geodezyjnej 286/1  obr. Budry.

Charakterystyka planowanego do wykonania  budynku:

-  powierzchnia zabudowy długość x szerokość: 23,5m x 5,5m = 129,25 m2,

-  wysokość ściany pionowej  budynku do połaci dachowej  4.0 m.

-  wysokość do kalenicy 5,6 m

-  kąt nachylenia połaci dachowej 30o

-  opaska betonowa wokół budynku 0,5m x 0,15m.

- Liczba kondygnacji naziemnych:  1

2.1.  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w tym:

- rozbiórka kolidujących elementów istniejącego budynku drewnianego z utylizacją   materiałów rozbiórkowych

- zbicie istniejącej  posadzki i fundamentów   wokół budynku i wykonanie wykopów pod nowe   fundamenty

- wykonanie fundamentów  (wylewki betonowej)  ze zbrojeniem  pod konstrukcję stalową  budynku 0,4m x 0,3 m

-  uzupełnienia posadzki betonowej   grubość   0,10m  x 23,5m  x 5,5 m

- wykonanie izolacji  nowych fundamentów i posadzki

- montaż konstrukcji stalowej ścian budynku  z profili 100 x 100 x 4mm

- montaż konstrukcji stalowej  płatwi dachowych  z profilu Z 100 i stężenia z pręta fi 16mm

- dwukrotne malowanie konstrukcji budynku farbami poliestrowymi

- zamontowanie  3 szt. bram garażowych segmentowych otwieranych pionowo o wym. 3,5m  x 3,5  m  bez napędów

- zamontowanie 1 szt. drzwi garażowych technicznych o wym.1,0m  x 2,00 m

- zamontowanie   2 szt. okien o wymiarach 1,0 x 1,0m

- wykonanie zabudowy ścian z płyt warstwowych PIR 60 mm

- wykonanie zabudowy dachu z płyt warstwowych PIR 60 mm

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania

- wykonanie opaski betonowej  wokół  szer. 0,5m i grubości 0,15cm

2.2  Wykonanie instalacji elektrycznej  w tym:

- montaż przyścienny rozdzielnicy

- montaż 1 szt.  gniazda  o obciążeniu  32A

- montaż 8 szt. gniazd o obciążeniu 16A

- montaż 2 szt.  opraw oświetleniowych

3.  Koszty  zorganizowania rozbiórki , utylizacji materiałów oraz koszty czasowego zaplecza budowy,        dostawy materiałów należy wliczyć w cenę oferty.

4.  Na etapie realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty  producentów  wbudowanych  materiałów i urządzeń oraz dokument określający gwarancję na wykonane roboty.

5.  Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Wykonawca może odbyć wizje lokalną w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do15:00, nie później niż trzy dni przed terminem składania ofert.  Zamawiający zastrzega, iż wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu wizji lokalnej z osobą wskazaną do kontaktu  tel. 87 4278 003

6. Termin realizacji zamówienia  do 28.11.2025r.