Zał. Nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer przenośny dla ucznia/nauczyciela | - Typ komputera: komputer przenośny typu notebook - Ekran: przekątna min.15 cali, podświetlenie LED - Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, co najmniej dwurdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 2900 pkt według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (wg stanu na dzień nie wcześniejszy niż 07.06.2017 r.) - Pamięć operacyjna RAM: min 4 GB - Twardy dysk: Pojemność min. 500 GB - Karta graficzna: karta graficzna zintegrowana lub dedykowana - Multimedia: karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera internetowa - Interfejsy i porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, min. 3 USB, w tym min. 1 x USB 3.0, Czytnik kart pamięci (SD/SDHC), złącze słuchawkowe i mikrofonowe lub COMBO, karta przewodowej transmisji LAN, karta bezprzewodowej transmisji WLAN 802.11b/g/n, klawiatura QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną - Napęd optyczny: wewnętrzny, odtwarzanie nośników CD, DVD - Zasilanie: 230 V, 50 Hz, kabel zasilający wtyczka standard europejski oraz zasilanie z wewnętrznej baterii System operacyjny: Oprogramowanie systemowe musi być nieużywane, nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzić z legalnego źródła. Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. System operacyjny z zainstalowaną przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. |
| 2. | Akcesoria komputerowe | Mysz optyczna: długość przewodu min. 1,8 m, wtyk USB Słuchawki z mikrofonem: długość przewodu min. 2 m |
| 3. | Oprogramowanie antywirusowe na 3 lata | Licencja min. 3 lata – oprogramowanie instalowane przez Wykonawcę na komputerach przenośnych zakupionych w ramach zamówienia |
| 3a. | Oprogramowanie antywirusowe na 3 lata | Licencja min. 3 lata – oprogramowanie instalowane przez Zamawiającego we własnym zakresie na komputerach już posiadanych przez poszczególne szkoły |
| 4. | Oprogramowanie – pakiet biurowy na jedno stanowisko – wersja edukacyjna | Oprogramowanie biurowe musi być nieużywane, nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzić z legalnego źródła. Licencja na oprogramowanie biurowe musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. Oprogramowanie będzie użytkowane w szkołach podległych Zamawiającemu. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: - Wymagania ogólne dla pakietu: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - możliwość prowadzenia dyskusji oraz subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, oraz publikowanie dokumentów wprost z komponentów pakietu np. arkusza kalkulacyjnego, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hyperlinków w dokumentach podczas edycji i odczytu, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, xls,.xlsx, ppt, .pptx, .pps, .ppsx, w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, - prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx. .pps, .ppsx bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów, działające makra, - wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego (edytor, arkusz, klient poczty, kalendarz oraz program do prezentacji) muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, - poprawna praca w systemach operacyjnych rodziny Microsoft, - zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. - Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, spełniając następujące wymagania: - pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML, - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów, - Arkusz kalkulacyjny, - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia. Oprogramowanie instalowane przez Wykonawcę na komputerach przenośnych zakupionych w ramach zamówienia. |
| 4a. | Oprogramowanie – pakiet biurowy na jedno stanowisko – wersja edukacyjna | Oprogramowanie biurowe musi być nieużywane, nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzić z legalnego źródła. Licencja na oprogramowanie biurowe musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. Oprogramowanie będzie użytkowane w szkołach podległych Zamawiającemu. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: - Wymagania ogólne dla pakietu: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - możliwość prowadzenia dyskusji oraz subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, oraz publikowanie dokumentów wprost z komponentów pakietu np. arkusza kalkulacyjnego, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hyperlinków w dokumentach podczas edycji i odczytu, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, xls,.xlsx, ppt, .pptx, .pps, .ppsx, w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, - prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx. .pps, .ppsx bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów, działające makra, - wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego (edytor, arkusz, klient poczty, kalendarz oraz program do prezentacji) muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, - poprawna praca w systemach operacyjnych rodziny Microsoft, - zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. - Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, spełniając następujące wymagania: - pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML, - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów, - Arkusz kalkulacyjny, - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia. Oprogramowanie instalowane przez Zamawiającego we własnym zakresie na komputerach już posiadanych przez poszczególne szkoły. |
| 5. | Program komputerowy do zarządzania pracownią informatyczną i kontrolą pracy uczniów | Program umożliwiający zarządzanie komputerami uczniów z komputera nauczyciela umożliwiający co najmniej: podgląd pulpitu komputera ucznia, blokowanie klawiatury/myszki, wyłączenie uruchomionego programu. |
| 6. | Oprogramowanie do kontroli treści niepożądanych – licencja 3-letnia | Oprogramowanie do kontroli treści niepożądanych umożliwiające co najmniej: blokowanie dostępu do stron z pornografią, erotyką, narkotykami itp., możliwość dodawania kolejnych stron do bazy, jak również odblokowywania wybranych stron już w niej figurujących, blokowanie komunikatorów internetowych np. GG, blokowanie pobierania z Internetu wybranych rodzajów dokumentów oraz programów, możliwość kontroli treści wprowadzanych z klawiatury. |
| 7. | Ruter | praca w standardzie IEEE 802.11n z prędkością do 300 Mbps w paśmie 2.4GHz, zgodność ze standardami IEEE 802.11 b/g, FIREWALL, serwer DHCP, zabezpieczenia: WEP/WPA/WPA2, gniazda/porty: 1xWAN Gigabit, 4xLAN Gigabit, 1xUSB, odkręcane anteny (możliwość podłączenia zewnętrznych anten) |
| 8. | Punkty dostępowe | praca w standardzie IEEE 802.11n z prędkością do 300 Mbps, w paśmie 2.4GHz, zgodność ze standardami IEEE 802.11 b/g, WEP/WPA/WPA2, 4xSSID, 5xLAN, WPS |
| 9. | Zasilacz UPS | Moc pozorna nie mniej niż 500 VA, co najmniej 3 gniazda wyjściowe. |
| 10. | Tablica interaktywna | - technologia: elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) lub pozycjonowanie w podczerwieni, - przekątna powierzchni roboczej: minimum 77", - powierzchnia tablicy: odporna na uszkodzenia, twarda, matowa, suchościeralna, przeznaczona do projekcji i rysowania, - obsługa tablicy: dotykowa za pomocą palca lub pisaków nie zawierających elementów elektronicznych, - interfejs: co najmniej USB, - wyposażenie tablicy powinno zawierać niezbędne sterowniki, oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację podstawowych funkcji. Wyposażenie powinno obejmować również niezbędne okablowanie oraz uchwyt do zamocowania na ścianie. Zamawiający wymaga montażu i konfiguracji tablicy. |
| 11. | Projektor krótkoogniskowy z uchwytem | Rodzaj matrycy: DLP, jasność: od 2300 do 3500 ANSI lm, żywotność lampy (normal): min.: 3500h, rozdzielczość: od 1024x768 do 1920x1080. Zamawiający wymaga montażu i konfiguracji projektora. |
| 12. | Mobilna szafka na 20 Laptopów (z funkcją ładowania) | Z możliwością zamknięcia min. 20 laptopów na klucz, z gniazdami elektrycznymi do ładowania, szafka na kółkach z możliwością przemieszczania |
| 13. | Urządzenie wielofunkcyjne | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Technologia druku: laserowa, monochromatyczna szybkość druku min. 25 str/min. rozdzielczość druku min. 600*600 dpi druk dwustronny, automatyczny interfejs co najmniej USB |
| 14. | Wizualizer | Interfejs: co najmniej USB, HDMI rozdzielczość: od 1024x768 zoom optyczny min. 8x |
| 15. | Biurko | szerokość/długość: maks. 130 cm, wysokość: min. 74 cm |
| 16. | Krzesła biurowe dla uczniów | obrotowe, z regulowanymi podłokietnikami, podstawa pięcioramienna, regulacja wysokości siedziska |
| 17. | Pomoce dydaktyczne na zaj. logopedyczne | - Kolekcja gier oddechowych – gra pozwalająca przeprowadzić cztery różne gry oddechowe - dwie indywidualne i dwie w formie rozgrywek w parach. Podstawę tworzy wytłoczony labirynt z tworzywa, poprzez korytarze którego można przedmuchiwać piłeczkę - Test artykulacyjny 100 wyrazowy - Test artykulacyjny do badania wymowy dzieci w wieku przedszkolnym - Dmuchajka drewniana - urządzenie ułatwiające proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego - Program komputerowy zawierający ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną określonych głosek (sz, ż, cz, dż) - Program komputerowy zawierający ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną określonych głosek (s, z , c , dz) - Słuch fonemowy - program komputerowy z grami multimedialnymi – pakiet min. 5 gier - Dźwięczność - program komputerowy do ćwiczenia wyraźnej wymowy oraz korygowania mowy bezdźwięcznej z multimedialnymi ćwiczeniami w formie zabaw i gier - Zagadki logopedyczne głoska r - zagadki zebrane w teczce zawierające krótkie wierszyki zapisane na kartonikach. W odpowiedziach zawarta jest głoska r. - Trening słuchu - ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci w wieku 4-10 lat . Zbiór ok. 200 zabaw, ilustracji, rebusów oraz gry potrzebne do ich przeprowadzenia z materiałem dźwiękowym - Program ćwiczeń aparatu mowy z lusterkiem - Program przeznaczony do użytku podczas ćwiczeń logopedycznych. Zawierający segregator z wbudowanym lusterkiem oraz ilustracje z grymasami, które dziecko naśladuje obserwując się w odbiciu. Karty wykonane z trwałego papieru kredowego min. 36 kart. |
| 18. | Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania (SP Sobiechy) | Zakres usługi obejmuje rozprowadzenie okablowania strukturalnego w listwach (skrętka kat. 5e, długość ok. 150m + 4 szt. podwójnych gniazd RJ45 ) w celu zapewnienia pokrycia sygnału internetowego w budynku szkolnym, zainstalowanie zakupionego oprogramowania na sprzęcie komputerowym zakupionym w projekcie (pakiet biurowy, programy antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, kontroli treści niepożądanych oraz pozostałe zakupione oprogramowanie), zainstalowanie dostarczonego sprzętu (w tym montaż i konfiguracja tablicy interaktywnej i projektora), konfiguracja urządzeń emitujących i odbierających sygnał internetowy. |
| 19. | Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania (SP Budry) | Zakres usługi obejmuje rozprowadzenie okablowania strukturalnego w listwach (skrętka kat. 5e, długość ok. 70m + 3 podwójnych gniazd RJ45 ) w celu zapewnienia pokrycia sygnału internetowego w budynku szkolnym, zainstalowanie zakupionego oprogramowania na sprzęcie komputerowym zakupionym w projekcie (pakiet biurowy, programy antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, kontroli treści niepożądanych oraz pozostałe zakupione oprogramowanie), zainstalowanie dostarczonego sprzętu (w tym montaż i konfiguracja tablicy interaktywnej i projektora), konfiguracja urządzeń emitujących i odbierających sygnał internetowy. |
| 20. | Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania (Gimnazjum w Więckach) | Zakres usługi obejmuje rozprowadzenie okablowania strukturalnego w listwach (skrętka kat. 5e, długość ok. 50m + 6 podwójnych gniazd RJ45 ) w celu zapewnienia pokrycia sygnału internetowego w budynku szkolnym, zainstalowanie zakupionego oprogramowania na sprzęcie komputerowym zakupionym w projekcie (pakiet biurowy, programy antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, kontroli treści niepożądanych oraz pozostałe zakupione oprogramowanie), zainstalowanie dostarczonego sprzętu (w tym montaż i konfiguracja tablicy interaktywnej i projektora), konfiguracja urządzeń emitujących i odbierających sygnał internetowy. |

Uwaga: Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:

- posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne

- posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu

- spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (dla komputerów przenośnych)

- być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim

Ponadto Wykonawcy sporządzając ofertę i dobierając poszczególne urządzenia (wyposażenia) muszą uwzględnić fakt, iż niektóre z nich będą musiały ze sobą współpracować (być kompatybilne ze sobą) np. tablica interaktywna musi współpracować z  projektorem, mobilna szafka  na laptopy powinna uwzględniać wymiary zaproponowanych laptopów itp.